Załącznik Nr 2

PAK NR  13 -  Artroskop 3D z torem wizyjnym shaverem

Wykonawca:

Nazwa i typ, numer katalogowy:

Producent/ Kraj :

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok  produkcji:

Wieża  artroskopowi, Full HD z opcją 3 D, sterownik  Full HD, monitor Full HD, archiwizacja zdjęć i vide, waporyzator, shaver

| Kamera artorskopowa FULL-HD (wbudowana archiwizacja video/zdjęcia), źródło światła, monitor FULL-HD, wózek pod aparaturę artroskpową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Wymagane warunki / parametry techniczne |  |  |  |  |  | Ilość |  | Wartość netto |  |  |  |  | VAT | Wartość brutto |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  | (szt) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kamera 5525 Logic HD zestaw W skład zestawu wchodzi 5525105 Endocam Logic HD Kontroler (zitegrowana funkcja archiwizacji video, zintegrowany ze wszystkimi Główkami Kamer Logic HD i Videoendoskopami, ekran dotykowy, przetwarzanie sygnału cyfrowego, max.rozdzielczość 1920x1200 (WUXGA), wejście/wyjście: 2xHDMI, 2x3G-SDI, 2XRemote, 4XUSB do podłączenia pilota lub klawiatury, 1xUSB do stałego zapisu obrazu, łącze integracyjne systemu CORE, zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz, wymiary: 300x117x416 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Główka kamery 1-CHIP ENDOCAM LOGIC HD |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENDOLIGHT LED1.2 Zawiera: ENDOLIGHT LED1.2 i akcesoria (dodadkowo wbudowany adapter światłowodu, lampką kontrolną intensywności koloru i funkcją stand-by przy rozłączeniu światłowodu) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiektyw RIWO f = 14 mm |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor 32" |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawka do monitora LCD, połączenie VESA 100 x 100 mm |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MINI CLEANBOARD USB |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek ENDO-CART 150 E, wys. x szer. x gł. 1500 x 670 x 690, obciążenie minimum 110 kg |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt płynów do wózka ENDO-CART |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt światłowodu do wózka ENDO-CART |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt kamery do wózka ENDO-CART |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shaver artroskopowy, kompletem ostrzy wielorazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | PowerDrive napęd ortopedyczny – konsola sterująca Wyposażony w dwa gniazda przyłączeniowe umożliwiające podłączenia shavera oraz przewodowego napędu ortopedycznego do małych stawów (piła, wiertarka). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Uchwyt napędowy M5/3 do shavera 2304, wyposażony w przyciski sterujące (3 przyciski), maks. liczba obr./min. 16 000, do frezów o średnicach od 2 do 8 mm, uchwyt wyposażony w zintegrowany przewód do podłączenia z konsolą PowerDrive |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Shaver PowerDrive - frez wielorazowy typu resektor, siekacz, śr. 4,5 mm, Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: resekcja łąkotki, ścięgien, więzadeł |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Shaver PowerDrive - frez wielorazowy typu resektor, ząbkowany, śr. 4,5 mm Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: synwektomia, resekcja łąkotki, gładzenie powierzchni chrząstki stawowej, resekcja ścięgien, bursektomia |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Shaver PowerDrve- frez wielorazowy typu End- cutter, śr 4,5 mm, Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: resekcja łąkotki, ścięgien (tnący do przodu) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Akromionizer Ø 4.5MM |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Shaver PowerDrive- frez wielorazowy typu resektor, wygięty, wypukły, śr. 4,5 mm, Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: resekcja tylnego rogu łąkotki |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Shaver PowerDrive - frez wielorazowy typu resektor, wygięty, wklęsły, śr. 4,5 mm, Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: resekcja przedniego rogu łąkotki, wygładzanie powierzchni chrząstki stawowej rzepki |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optyka artroskopowa HD – zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podstawowy zestaw do artroskopii: 1. Optyka HD , kąt patrzenia 30 stopni, średnica 4mm, długość robocza 175 mm, z uniwersalnym okularem, autoklawowalna 2. Prowadnica trokaru o wysokim przepływie, dwa kraniki obrotowe, średnica zewnetrzna 6,0 mm, dł. robocza 130 mm, z mechanizmem uszczelniającym, konstrukcja płaszcza chroniąca czoło optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi, innowacyjny bezsprężynowy system szybkiego mocowania instrumentu (optyka, trokar, korek), kraniki wymienne wykonane z tworzywa sztucznego 3. Trokar, końcówka pół-tępa 4. Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: światłowód oznaczony kolorem pomarańczowym, adapter do połączenia z endoskopem. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waporyzator plazmowy do artroskopii wraz z kompletem elektrod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Waporyzator artroskopowy bipolarny pracujący na zasadzie wytwarzania plazmy. Dane techniczne: Częstotliwość pracy 100KHz, Ablacja =< 350W, Koagulacja =< 100W, Waga 7 kg, automatyczna detekcja elektrod |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektroda hakowa 30 stopni, śr. 3mm dł. rob. 130mm do waporyzatora plazmowego - (jednorazowa) Zastosowanie: Staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Elektroda boczna 90 stopni śr. 4mm dł. rob. 130mm do waporyzatora plazmowego - (jednorazowa z ssaniem) Zastosowanie:Staw Ramienny, Staw kolanowy, Staw biodrowy |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzia artroskopowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cążki Arthroline typu basket punch, szczęki owalne, proste, wymiary cięcia 6,0 mm x 4,5 mm, wysokość szczęk 2,1 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszcza |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Cążki Arthroline typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie proste, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm, wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszcza |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Cążki Arthroline typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie zakrzywione ku górze, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm,wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszcza |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Cążki Arthroline typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie zakrzywione ku górze, płaszcz zakrzywiony w lewo 20°, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm, wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszcza ; |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Cążki Arthroline typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie zakrzywione ku górze, płaszcz zakrzywiony w prawo 20°, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza ; cięgno prowadzone w górnej części płaszcza |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Cążki wg O'Connora typu punch, średnica płaszcza 3,4mm, część robocza wygięta 15 stopni. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Cążki z ruchomą częścią uzębioną, szerokość formy 4,5 mm, śr. płaszcza 3,4 mm, wygięte w górę 15 stopni, dł. robocza 130 mm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Cążki z łopatką, uzębiona część ruchoma, szerokość formy 4,5 mm, wygięte w górę 15 stopni, średnica płaszcza 4,5 mm, dł. robocza 130 mm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Szczypczyki, uchwyt z blokadą, dodatkowo końcówka z oczyszczaniem zazębienia, płaszcz średnica 3,4 mm, długość robocza 130 mm. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Sonda haczykowa, znakowana do łękotki, dł. robocza 115, wysokość części hakowej 7 mm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sonda haczykowa, znakowana do łękotki, długość robocza 115 mm, wysokość części hakowej 4,5 mm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Kiureta kątowa, wygięta do góry, ostra z jednej strony, śr. 4,5 mm, dł. rob. 170 mm, Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Kiureta okrągła, wygięta do góry, ostra z jednej strony, śr. 5,5 mm, dł. robocza 170 mm, Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Mikrofraktor, 45°, dł. rob. 170 mm, szpikulec wysuwany, instrument modułowy (rozbieralny), siła przekazywana bezpośrednio w linii zagięcia szpikulca. Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu. Mikrofraktor wielorazowy autoklawowalny |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Mikrofraktor w kształcie litery S 35°; dł. robocza 170mm, Znacznik prawidłowej penetracji w postaci mikro wyżłobienia umieszczony 3mm od ostrego zakończenia szpikulca Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Mikrofraktor w kształcie litery S 60°; dł. robocza 170mm, Znacznik prawidłowej penetracji w postaci mikro wyżłobienia umieszczony 3mm od ostrego zakończenia szpikulca Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Mikrofraktor wygięty 80°; dł. robocza 170mm Znacznik prawidłowej penetracji w postaci mikro wyżłobienia umieszczony 3mm od ostrego zakończenia szpikulca Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Kleszczyki chwytające, miniaturowe, średnica 2.7 mm, dł. robocza 110 mm, z zabezpieczeniem przed przeciążeniem „overload protection” oraz przyłączem do oczyszczania instrumentu. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Mikrofraktor wygięty 30°; dł. robocza 170mm, Znacznik prawidłowej penetracji w postaci mikro wyżłobienia umieszczony 3mm od ostrego zakończenia szpikulca Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Cążki Arthroline hakowe typu hook punch z łopatką, szczęki proste, wymiary cięcia 7,5 mm x 2,2 mm, wysokość szczęk 2,1 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszcza |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Kleszczyki chwytające, miniaturowe, średnica 2.7 mm, dł. robocza 110 mm, z zabezpieczeniem przed przeciążeniem „overload protection” oraz przyłączem do oczyszczania instrumentu. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Szczypczyki, uchwyt z blokadą, dodatkowo końcówka z oczyszczaniem zazębienia, płaszcz średnica 3,4 mm, długość robocza 130 mm. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż  Artroskopu 3D z torem wizyjnym w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego miejscu w pomieszczeniu/sali oraz uruchomienie,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane,

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  do 15 czerwca 2019r

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres ( minimum 5 lat ) ..............................

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

Ogółem wartość netto ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto…………………………

.......................................................	                                                             .............................................................   pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby  uprawnionej

miejscowość, data