Zał Nr 2

Pak Nr- 24  Wózek do zwłok – 2 sztuki

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok  produkcji:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Wózek do przewożenia zwłok-  pokrywa PCV

Wózek do przewożenia zwłok   pokrywa PCV - służy do transportu zwłok po terenie oraz na zewnątrz szpitala. Zestaw składa się z wózka, tacy do zwłok i pokrywy z uszczelką i cięgami mocującymi. Wózek posiada regulację mechanizmem śrubowym. Konstrukcja wózka, tacy i pokrywy jest wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej. Wózek oferowany z kółkami pompowanymi szprychowymi o średnicy 40 cm stałymi (tył) i 30 cm obrotowymi z hamulcem z przodu.

Dane Techniczne:

- długość całkowita :        220 cm ( przy tacy stałej )
- szerokość całkowita:      75 cm ( koła pompowane )
- długość blatu tacy:        195 cm
- szerokość blatu tacy:    64 cm
- długość pokrywy:        196 cm 
- szerokość pokrywy:        65 cm
- wysokość pokrywy:        37 cm
- regulacja wysokości wózka mechanizmem śrubowym:    50 cm - 85cm
- koła pompowane,  
- długość całkowita :        225 cm ( przy tacy zdejmowalnej )

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres gwarancji  ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy.

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto Pak  Nr 24   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto Pak Nr 24   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca