Zał.  Nr 2  Pak Nr  26 - Podnośnik dla chorych   - 1 sztuka

Fabrycznie nowe  wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r (podać producenta)……………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy   ( podać ) ……………………………………………….

Nazwa Wykonawcy  : ........................................

Rok produkcji:  ........................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Podnośnik  nosidłowy sztuk-1:

- podnośnik nosidłowy dla chorych siedzących i leżących przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia pacjenta ważącego min 220 kg w pozycji siedzącej oraz min 150 kg w pozycji leżącej,

- z wysięgnikiem min 125 kg,

- przenoszenie od pozycji siedzącej do pozycji leżącej oraz możliwością zmiany pozycji w łóżku

przenoszenie pionowe,

- teleskopowy maszt,

- czteropunktowe nosidło oraz dwupunktowe nosidło przeznaczone do zmiany pozycji w łóżku oraz nosidło standardowe z wbudowaną elektroniczną  wagą,

- z pilotem umożliwiającym regulowanie wszystkimi funkcjami podnośnika łącznie z określeniem stopnia naładowania akumulatora, wartością wagi oraz określeniem godzin pracy podnośnika

- system awaryjnego obniżania,

- niskoprofilowe kółka max 90 mm i standardowe max 120 mm,

- minimalna wysokość podnoszenia – 230 mm(+/- 3%),

- maksymalna wysokość podnoszenia – 1500 mm(+/- 3%),

- panel z instrukcją użytkowania na panelu z 2 akumulatorami zabezpieczającymi pracę podnośnika przez min. 24 godziny każdy z nich wraz z ładowarką do umieszczenia na ścianie,

- automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa z klasą ochrony : Podnośnik – IPX4, pilot- IP,

- z  ramami umożliwiającymi zmianę pozycji w łóżku, przenoszenie w pozycji leżącej, oraz przenoszenie w pozycji półsiedzącej i siedzącej po jednej sztuce,

- szerokość  nóżek podnośnika  umożliwiająca swobodne poruszanie się podnośnika w świetle drzwi sal w zakładzie opieki zdrowotnej,

- w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

- W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

- nosidło transportowe dla osób nie utrzymujących głowy do podnośników transportowych  z podnośnikiem po 1 sztuce rozmiar  średni i 1 rozmiar duży,

- nosidło kąpielowe dla osób nie utrzymujących głowy, do podnośników transportowych po 1 sztuce rozmiar  średni i 1 rozmiar duży,

- nosidło toaletowe dla osób nie utrzymujących głowy z w/wym podnośnikiem  – 1 sztuka

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres gwarancji  ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanej przez niego sali,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy.

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

ogółem wartość netto    ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca