Zał. Nr 2

Pak Nr 5 -  Wózek  transportowy   – 6 sztuk

Fabrycznie nowy  wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r podać :...........................

(podać producenta )………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy   ( podać ) ……………………………………………….

Kolor  uzgodniony po podpisaniu umowy

Parametry techniczne :

- Konstrukcja wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym wzmocnionym żywicą epoksydową.

- Regulacja wysokości przy użyciu mechanizmu śrubowego lub hydraulicznego nożnego.

- Duże podwójne koła  antystatyczne o wymiarach minimum  150 mm.

- Hamulec centralny.

- Leże wykonane z tworzywa ABS

- Regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana płynnie za pomocą sprężyn gazowych

Blokadą.

- Piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem.

- Blokada kierunkowa.

- Zdejmowany materac.

- Barierki z tworzywa ABS składane jednym ruchem ręki, łagodnie opuszczane dzięki zastosowaniu

sprężyny gazowej.

- Uchwyt do wygodnego prowadzenia wózka.

- Uchwyt butli z tlenem

- Stojak kroplówki.

Wymiary :

- Długość minimum  190 cm.

- Szerokość minimum  73 cm.

- Wysokość regulowana hydraulicznie minimum  55-85 cm.

- Regulacja oparcia pleców dokonywana za pomocą sprężyny gazowej minimum  75°

- Bezpieczne obciążenie robocze minimum  210 kg.

- Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji  nie krótszej  niż 5 lat (podać )  ....................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat  (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- oraz zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )

do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski,dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane   w pakiecie.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto Pak Nr  5  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto Pak Nr 5   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca